在個人通訊急遽發展的環境中，無線通訊已成為一重要的技術。在無線網路上，使用者不再被網路線所限制，而能帶著筆記型電腦四處遊走，並可連上網路來收送資訊。IEEE 802.11是因應此類需求而訂定出的無線區域網路標準，各廠商依據此標準所生產出的無線產品，便可達到彼此的相容性，而無線網路的使用區域及應用，將會因此更加廣泛和便利。IEEE 802.11訂定了OSI七層通訊架構中的實體層及資料連結層中的媒介存取控制(Medium Address Control；MAC)子層之規範。在IEEE 802.11的無線區域網路架構有兩種：Adhoc Network與Infrastructure Network。

Adhoc Network架構分為兩種，其中STA為一工作站，工作站與工作站之間，藉由無線媒介(Wireless Medium；WM)在工作站的功率所及區域來收送資訊。而這些工作站的功率區域便形成無線網路的基本服務區(Basic Service Set；BSS)，每一個BSS，都給予一個具唯一性的識別碼(BSS ID)。如此，具有相同BSS ID的工作站便屬於同一個基本服務區。在此架構之下，一個基本服務區就是一個Adhoc Network。工作站只能藉以無線媒介來收送訊息，無法進入其他類型的網路，其延展性較小。